| 序号 | 系统名称 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 1、标准1U机架式设备，默认至少配置6个10/100/1000MBase-T端口；整机吞吐率(bps)≥1G；支持VPN模块，最大并发连接数≥130万；每秒新建连接数≥1万。最少配置不低于三年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级服务；要全面支持IPV4/IPV4双协议栈。产品默认配置IPSecVPN和SSLVPN模块。免费提供30个VPN并发用户授权可同时用于SSLVPN和IPSECVPN接入，要求与我院入侵防御系统实现联动，具有《下一代边界接入防火墙系统》计算机软件著作权登记证书。三年质保，开通入侵防御模块和病毒特征库升级模块。 2、所投设备应采用基于下一代专用多核处理器硬件架构要求界面显示核心数（≥8核）并且全部都参与工作，采用多核多线程ASIC并行安全操作系统（并提供软件著作权证书）；操作系统支持多系统（≥3个）引导，并可配置启动顺序支持多个系统配置文件，可导入导出恢复配置多系统设置可在Web界面上完成全部操作。（提供产品截图证明）。 3、支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换或通过外置按键一键切换（提供产品截图证明）。 4、要求产品支持可用于服务器虚拟化的虚拟网关防护方法、安全网关及系统（投标文件，提供第三方权威证明材料）。 5、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 6、支持对IPS和AV等攻击事件的全球地图呈现，呈现信息包含：基于经纬度、城市的攻击源、目地、攻击次数等，地图支持逐级缩放，支持国产化地图引擎（提供产品截图证明）。 7、要求配置vpn功能，SSL VPN默认支持不少于30个并发用户授权，不需要单独付费（提供相关证明材料）。 8、产品应采用业界领先的入侵检测技术，并已取得网络入侵检测系统相关专利，支持IP碎片重组、TCP流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；支持模式匹配、异常检测，统计分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种检测技术（提供相关证明材料）。 9、支持外发信息的控制，可实现对BBS发帖的限制和关键字过滤；可实现发送微博信息的限制和关键字过滤；可实现对WEB邮件的收发限制和关键字过滤，要求支持5种以上的web邮件系统。 10、支持工业协议控制，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制，支持工业动态协议的NAT和访问控制。（提供产品截图证明） 11、产品要求具备公安部局颁发的《计算机安全专用产品销售许可证》；国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书；具备国家无线电产品质保监督中心的防雷击浪涌检测报告和电信进网许可证。提供产品证明文件；提供《下一代边界接入防火墙》软件著作权证书，《下一代绿色上网防火墙系统》计算机软件著作权证书。 | 1套 |
| 2 | 网 闸 | 1、标准机架式机箱，采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态。 2.内外网接口：分别不少于 1 个 CONSOLE 口、6 个10M/100M/1000M 电口（其中包含 1 个管理口、1 个 HA 口）、4 个 USB 口，管理口与业务口相互独立； 设备提供“健康指示灯”（提供产品照片证明），提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示 灯报警，且能通过报警装置发出声音报警。标准 1U 机箱，吞吐量≥500Mbps；并发≥2 万；延时 小于 1ms；件）。提供三年质保和全功能模块。 3、内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统备份；（提供产品功能界面截图证明）主机系统采用具有自主知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明。 | 1套 |