光子治疗仪参数要求

- 光源材料：大功率点整芯片集成式半导体固态冷光源

- 中心波长：640nm

- 光功率密度：≥230mW/cm2

- 光源照射光斑（光杯口平面测量）面积：≥50 cm2

- 照射光源输出光功率：≥ 10W

- 光源升降装置：柔性臂，可调高度≥800mm

- 照射角度：三维360°

- 照射治疗模式：持续照射治疗

- 治疗时间：可从1min～99min连续可调

- 操作面板：触摸式按键，数码显示治疗时间

- 制动装置：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动

- 产品为医疗器械管理I类管理设备

- 治疗深度可达皮下3-5 cm